(DOKUMEN MEJA)

JPS/P/GK/P(23)/35/2023(SH)

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH GOMBAK

Sila sebutkan harga bagi mengadakan segala bahan-bahan, peralatan, jentera, pengangkutan, upah dan pekerja-pekerja serta mengikuti syarat-syarat yang ditentukan bagi kerja:-

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN KOLAM TAKUNGAN ‘POND 1’ DAN KERJA-KERJA BERKAITAN BAGI  BAGI MENGATASI MASALAH BANJIR DI UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA GOMBAK SELANGOR

|  | Butir-butir kerja | Unit | Kuantiti | Kadar Harga RM (sepusingan) | Jumlah RM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PERMULAAN 1.1 Amaun Pendahuluan untuk polisi-polisi Insuran, Tanggungan Awam (P.L) dan Pampasan Pekerja (W.C) serta insuran kerja mengikut arahan kontrak. 1.2 Menyediakan 2 set laporan bergambar (bertarikh) segala aktiviti-aktiviti ditapak bina iaitu sebelum,semasa dan sesudah siap kerja untuk rekod simpanan Jabatan 'hardcopy & softcopy' (minimum 30 keping ) dalam OTG Pen Drive 16GB Laporan gambar perlu menggunakan aplikasi format ‘timestamp camera apps’ yang menunjukkan lokasi, masa dan tarikh pada setiap gambar yang dilampirkan. | Harga Pukal Bil | 2 | L/S |  |
| 2. | MOBILISATION DAN DEMOBILISATION 2.1 Kerja-kerja permulaan termasuk mobilisation dan demobilisation segala jentera dan peralatan, pengawalan lalulintas, laluan sementara ketapak serta kerja-kerja berkaitan. | Harga Pukal | 1 |  |  |
| 3. | KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DAN PEMBERSIHAN KAWASAN 3.1 Kerja-kerja pembersihan ‘site clearing’ kolam takungan anggaran keluasan 5 Hektar di sekeliling kolam serta keseluruhan kawasan kolam dengan memotong pokok besar, sederhana besar, rumput, belukar kecil, semak samun mengangkut keluar hasil potongan ke tempat yang dibenarkan mengikut arahan pegawai penyelia tapak. | Ha | 5 |  |  |
| 4. | KERJA MENGOREK DAN MENDALAMKAN KOLAM 4.1 Kerja-kerja mengorek dan mengeluarkan kelodak di kolam takungan banjir ‘pond 1A’ & ‘pond 1B’ menggunakan jentera yang bersesuaian dengan mengeluarkan segala kelodak, rumput rampai, tanah dan lain-lain bahan buangan dengan purata 1m dari aras ‘primary outlet’ kolam serta kerja-kerja mengangkut keluar hasil korekkan menggunakan jentera (lori) membuang ke lokasi ‘stockpile’ yang dibenarkan oleh Pihak UIA dengan mengikut arahan pegawai penguasa. ( Kontraktor dikehendaki untuk menggunakan jentera ‘amphibious excavator’ & Long arm excavator ) | M³ | 50200 |  |  |
| 5. | KERJA UKUR 5.1 Melaksanakan kerja-kerja penyediaan pelan sebelum dan selepas kerja pengorekkan kolam takungan oleh jurukur berlesen. (Pihak kontraktor dikehendaki melaksanakan kerja ukur sebelum memulakan kerja ditapak bagi menentukan kuantiti korekkan) | Harga Pukal | - | - |  |
| 6. | Nota : Anggaran kuantiti di borang adalah untuk memudahkan pemborong menurunkan harga. Adalah tanggungjawab pemborong untuk menentukan kuantiti sebenar bagi skop kerja sebagaimana butiran berikut dan pelan kerja. Pemborong tidak dibenarkan menuntut sebarang tambahan harga jika terdapat kesilapan dalam anggaran jabatan. Semua ruangan borang ini hendaklah diisikan selengkapnya. Borang yang tindak lengkap tidakakan dipertimbangkan. Kerja-kerja tersebut di atas hendaklah dilaksanakan mengikut Spesifikasi JPS dan Arahan Pegawai Penguasa. |  |  |  |  |
|  |  |  | JUMLAH |  |  |

( Ringgit :                                                                                                                                                      )

Tempoh kerja disiapkan : DUA BELAS (12) MINGGU