JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH KLANG

TAWARAN SEBUTHARGA JPS/N/KLG/B13/37/2022(SH)

Sebutharga di keluarkan oleh :

Ganesan Balakrishnam

Jurutera Daerah ,

JPS, Klang.

Tawaran  : KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MEMPERKUKUH TEBING MUARA PINTU AIR SG. PUTUS DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DAERAH KLANG SELANGOR DARUL EHSAN.

Tawaran ditutup pada 04 Februari 2022 sebelum 12.00 tengah hari di Jab. Pengairan dan Saliran Daerah Klang.

| Bil | Butir-butir kerja | Unit | QTY | Harga (RM) | Jumlah (RM) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | Menyediakan Insuran kerja jenis Contractor All Risk dan Workmen Compensation sebelum kerja-kerja dimulakan. Mengadakan pengangkutan bagi pemindahan jentera sebelum dan selepas siap kerja (Mobilisation and Demobilisation) Kerja-kerja temporary work termasuk cofferdam, diversion sepanjang kerja pembinaan Kerja-kerja 'Site Clearing' dan penyediaan tapak pembinaan sebelum, semasa dan selepas pembinaan. BATU SANGKAR (GABION) - 40M Membekal, menghantar dan menanam cerucuk kayu bakau berukuran 100mm dia x 4.5m panjang sebagai asas binaan serta kerja-kerja yang berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakilnya Menjalankan kerja-kerja konkrit (grade 25 - setebal 300mm @ 12") , pemasangan besi tetulang ( BRC A10 100mm x 400mm – 2 lapis) dan acuan bagi membina tapak gabion serta kerja-kerja yang berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakilnya. Membekal, meletak dan menyusun 2m x 1m x 1m (Mesh wire 2.7mm dia. dan mesh size 8cm x 10cm) raga gabion dengan isian batu minimum 150 – 225mm serta kerja-kerja yang berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa. Membekal, meletak dan menyusun 1m x 1m x 1m (Mesh wire 2.7mm dia. dan mesh size 8cm x 10cm) raga gabion dengan isian batu minimum 150 – 225mm serta kerja-kerja yang berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa. Membekal dan memasang Non-Wooven Geotextile di belakang gabion serta kerja-kerja berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa. Membekal, menghantar dan memadat tanah merah di belakang gabion serta kerja-kerja yang berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakilnya Membekal,merata dan memadat premix bagi membaikpulih jalan yang rosak serta kerja-kerja berkaitan Kerja-kerja Pest Control di keseluruhan Kuarters Sg Putus serta kerja-kerja berkaitan. Kerja-kerja mengganti, membaiki dan memasang semula kekuda bumbung serta lain-lain kerja berkaitan. Kerja-kerja mengganti dan memasang baru bumbung jenis 'Metal Deck' serta lain-lain kerja berkaitan. Kerja-kerja mengganti, membaiki dan memasang semula Papan manis serta lain-lain kerja berkaitan. Kerja-kerja mengganti, membaiki dan memasang semula siling serta lain-lain kerja berkaitan. Kerja- kerja membersih permukaan dan menyapu 1 lapisan cat alas (Sealer) serta 2 lapisan cat pada dinding luar mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakilnya. Kerja- kerja membersih permukaan dan menyapu 1 lapisan cat alas (Sealer) serta 2 lapisan cat pada dinding dalam mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakilnya. Kerja-kerja membaiki longkang jenis 'Perimeter Drain' dan 'Apron' serta kerja-kerja berkaitan. Kerja-kerja membuka pagar lama, membekal, menghantar dan memasang Pagar (Hot Dipped Galvanised BS 729) dengan 2.1m tinggi termasuk memasang tiang segi empat (Hot Dipped) pada jarak 2.4m dan dua pintu kecil bersaiz 2.1m tinggi 1m lebar serta lain-lain kerja yang berkaitan Membina dan menyiapkan bebondol konkrit untuk pagar berukuran 200mm x 200mm tinggi gred 25 termasuk memasang besi tetulang keluli lembut 12mm diameter serta lain-lain kerja yang berkaitan Membekal dan memasang Pintu Pagar utama jenis 'Sliding' dua daun bersaiz 2.1m tinggi 2.4m lebar setiap daun pintu (Hot Dipped Galvanised BD 729) dengan ibu dan anak kunci serta kerja-kerja berkaitan. Menyediakan 2 salinan laporan bergambar warna yang menunjukkan kemajuan kerja-kerja sebelum, semasa dan selepas siap beserta dengan soft copy dalam pendrive | Pukal Pukal Pukal Pukal Bil M3 Bil Bil M2 M3 M2 Pukal M² M² M M² M2 M2 Pukal M M Nos Pukal | 950 48 40 80 118 80 200 50 120 45 45 120 300 150 100 1 |  |  |  |
|  | Jumlah Keseluruhan |  |  |  |  |  |

Tempoh siap kerja : Tiga (03) Bulan.

Syarat-Syarat : -

A) Pemborong perlu memahami dengan teliti dan melaksanakan segala syarat syarat yang dilampirkan.

- Pemborong perlu meyediakan laporan bergambar sebelum dan selepas kerja-kerja pembinaan.

- Segala harga yang dinyatakan hendaklah merangkumi tempoh yang ditetapkan.

Ringgit Malaysia

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Tandatangan Pemborong………………...... Tandatangan Saksi     : ………….............

Nama Penuh Pemborong …………………  Nama Saksi                 : ………………….

No Kad.Pengenalan      : ………….......       No. Kad Pengenalan   : ……………….....

No. Tel                  : …………………             No. Tel                        : ………………….

Cop Syarikat

------------------------------